# Waloryzacja produktu ubocznego H₂SiF₆

### Pomysł biznesowy: zamiana odpadu z oczyszczania gazów w towarowy produkt chemiczny

## Wprowadzenie

Pomysł polega na tym, aby kupować od Fabryka Zieleni H2SiF6 — zorganizować odrębną produkcję lub produkcję wspólną z Fabryka Zieleni.

Korzyści:

- przychód około 600 000 EURO  w skali roku

- poprawa sytuacji ekologicznej, zmniejszenie lub pełne zniknięcie zapachu HF

## 1. Istota pomysłu

W procesie produkcji superfosfatu powstaje produkt uboczny — roztwór kwasu fluorokrzemowego (H₂SiF₆, stężenie 10–20%), wychwytywany przez trójstopniowy układ skruberów w węźle absorpcji gazów fluorowych. Obecnie roztwór ten jest w całości ponownie wykorzystywany wewnątrz zakładu jako ciecz zraszająca w granulatorze bębnowym — czyli faktycznie jest utylizowany bezpłatnie, bez wydobycia z niego wartości handlowej.

Propozycja: skierować część tego roztworu nie do nawilżania granulatu, lecz na osobną linię oczyszczania i zatężania do jakości towarowej (20–25% H₂SiF₆), a następnie sprzedawać go jako samodzielny produkt chemiczny odbiorcom z branży fluorochemicznej, obróbki metali lub uzdatniania wody.

## 2. Skąd bierze się H₂SiF₆ i dlaczego obecnie jest rozpylany na granulki

Główna reakcja rozkładu fosforytu kwasem siarkowym (Ca₅(PO₄)₃F + 5 H₂SO₄ + 10 H₂O → 3 H₃PO₄ + 5 CaSO₄·2H₂O + HF) uwalnia fluorowodór (HF), który reaguje z krzemionką (SiO₂), naturalną domieszką fosforytu:

4 HF + SiO₂ → SiF₄↑ + 2 H₂O

Powstały SiF₄ oraz pozostały HF są wychwytywane w węźle absorpcji roztworem wodnym, gdzie zachodzi ich reakcja z utworzeniem kwasu fluorokrzemowego:

SiF₄ + 2 HF → H₂SiF₆ (w roztworze wodnym)

Obecnie ten roztwór (10–20% H₂SiF₆) jest podawany do granulatora bębnowego jako ciecz do obtaczania cząstek superfosfatu — dokumentacyjnie opisane jest to jako zastępstwo zwykłej wody technologicznej («w granulatorze materiał zraszany jest wodą lub roztworem poabsorpcyjnym», decyzja WOŚ.II.7222.2.5.2015.BF z 16.03.2015 r., pkt II.1.5.1).

## 3. Problem: ulatnianie się fluoru podczas suszenia granulatu

H₂SiF₆ jest związkiem nietrwałym termicznie. Podczas ogrzewania i usuwania wody równowaga reakcji jego powstawania przesuwa się w stronę odwrotną (zasada Le Chateliera: usuwanie wody z układu przesuwa równowagę w stronę produktów lotnych):

H₂SiF₆ → 2 HF↑ + SiF₄↑

Istotne jest rozróżnienie dwóch zasadniczo różnych przypadków trwałości termicznej tego związku.

Stałe krystaliczne heksafluorokrzemiany (sole Na₂SiF₆, Li₂SiF₆, CaSiF₆) są rzeczywiście trwałe i rozkładają się dopiero w wysokich temperaturach — 300–400°C (np. Li₂SiF₆ ulega całkowitemu rozkładowi w 350°C w ciągu 30 minut; CaSiF₆ — w zakresie 300–400°C).

Jednak w FOSFAN mamy do czynienia nie z solą stałą, lecz z wodnym roztworem H₂SiF₆ — a dla niego próg jest znacznie niższy. Bezpośrednie badanie naukowe dotyczące właśnie wodnego roztworu kwasu fluorokrzemowego (w kontekście mokrego procesu produkcji kwasu fosforowego) wykazało, że roztwór częściowo rozkłada się na SiF₄ i HF już w temperaturze 70–95°C, z mierzalnym ulatnianiem się tych gazów do powietrza — właśnie w tym zakresie temperatur prowadzono pomiary współczynników podziału fluorków między kwasem a atmosferą [1].

Odpowiada to bezpośrednio zakresowi roboczemu suszarki granulacyjnej. Zgodnie z decyzją WOŚ.II.7222.2.5.2015.BF (pkt II.1.5.2), wilgotny granulat (15–17% H₂O) jest poddawany suszeniu gorącymi gazami ze spalania gazu ziemnego GZ-50 lub gazu wielkopiecowego, do wilgotności 3–5% H₂O; temperatura granulatu na wyjściu z suszarni wynosi 50–60°C. Temperatura samego gazu grzewczego na wejściu nie jest podana w dokumencie, jednak według ogólnobranżowych danych dla analogicznych suszarni bębnowych obrotowych stosowanych do granulowanych nawozów typowy zakres temperatury gazu wejściowego wynosi 150–300°C (przykładowo: suszarnia nawozów NPK z temperaturą gazu wejściowego 300°C), a temperatura samego materiału na wyjściu w różnych badaniach przemysłowych superfosfatu waha się w granicach 65–90°C (m.in. testy przemysłowe w zakładzie FARG'ONAAZOT wykazały granulat na wejściu do suszarni w temperaturze 100°C, na wyjściu — 70°C).

Tym samym nawet konserwatywna dolna granica temperatury materiału wewnątrz bębna suszarni FOSFAN (50–60°C na wyjściu, prawdopodobnie wyższa na początku bębna, gdzie kontakt z gorętszym gazem jest największy) znajduje się blisko lub już wewnątrz zakresu 70–95°C, w którym — zgodnie z danymi naukowymi — wodny roztwór H₂SiF₆ zaczyna się mierzalnie rozkładać i ulatniać. Innymi słowy, próg rozkładu dla kwasu w postaci ciekłej na powierzchni granulek jest osiągany znacznie wcześniej i łatwiej, niż mogłoby się wydawać w oparciu o trwałość stałych krystalicznych fluorokrzemianów (300–400°C) — praktyczne ulatnianie się fluoru podczas suszenia granulatu jest fizycznie prawdopodobne już przy standardowych warunkach roboczych tego węzła, a nie tylko w jakimś skrajnym/awaryjnym trybie pracy.

Mechanizm ten jest już częściowo uwzględniony w systemie oczyszczania: gazy odlotowe z suszarni («strumień gorący») przechodzą przez osobne skrubery linii granulacji (skrubery fluidalne ze złożem ruchomym), normowane jako emitory E-5/E-6 pod względem fluoru, chlorowodoru i pyłu (decyzja WOŚ.II.7222.17.2.2016.GD z 23.11.2016 r., tabela nr 7). Niemniej sama spółka oficjalnie przyznaje utrzymującą się uciążliwość zapachową w rejonie Stołczyna, dla której planowano dodatkowy (czwarty) stopień absorpcji z dedykowanym reagentem dezodoryzującym.

Wniosek praktyczny: część cennego surowca (fluoru) jest obecnie tracona do atmosfery właśnie na etapie suszenia granulatu, zamiast zostać odzyskana jako produkt towarowy, zanim roztwór trafi do granulatora.

## 4. Proponowane rozwiązanie

Zamiast podawania całej objętości roztworu H₂SiF₆ do granulatora:

- 1. Odprowadzać roztwór z obiegu cyrkulacyjnego 1. stopnia absorpcji (zbiornik 1, 10–20% H₂SiF₆) na osobną linię oczyszczania.

- 2. Strącać towarzyszące zanieczyszczenia (siarczany, fosforany, zawiesinę gipsu) reagentem wapniowym z kontrolą pH i filtracją.

- 3. Zatężać roztwór do towarowych 20–25% metodą odparowania próżniowego (aby zminimalizować straty lotnego fluoru podczas ogrzewania).

- 4. Sprzedawać gotowy produkt na rynku fluorochemicznym (uzdatnianie wody, obróbka metali, produkcja fluorku glinu/kriolitu), zamiast kierować go do granulatora.

## 5. Ekonomika projektu (szacunki)

Wszystkie liczby poniżej to inżynierskie szacunki oparte na bilansie masowym wynikającym z obowiązującego pozwolenia (nie są to zmierzone dane rzeczywiste zakładu), podane w celu określenia rzędu wielkości.

| Parametr | Szacunek |
| --- | --- |
| Obecna zdolność produkcyjna superfosfatu | 160 000 t/rok |
| Szacunek ilości czystego H₂SiF₆ | ~350 t/rok |
| Ilość roztworu towarowego (20–25%) | ~1 500–1 750 t/rok |
| Szacunkowa cena produktu | ~400 USD/t |
| Potencjalny roczny przychód | ~600 000–700 000 USD/rok |
| Koszt urządzeń (dostawcy chińscy) | ~500 000–600 000 USD |
| Szacunek pełnego projektu pod klucz (z montażem i inżynierią) | ~0,9–1,5 mln USD |
| Okres zwrotu (tylko urządzenia) | ~1 rok |
| Okres zwrotu (projekt pod klucz) | ~1,5–3 lata |

Dla porównania: pozostawienie obecnego schematu (cały roztwór trafia do granulatora) daje realną korzyść jedynie w postaci oszczędności na wodzie technologicznej wypieranej przez roztwór (rzędu kilku tysięcy USD/rok) — czyli o ponad rząd wielkości mniej niż potencjalny przychód ze sprzedaży oczyszczonego produktu.

## 6. Dodatkowy efekt — środowiskowy

Odprowadzenie części roztworu do oczyszczania przed podaniem go do granulatora zmniejsza ilość H₂SiF₆ przechodzącego przez etap suszenia, a tym samym potencjalnie zmniejsza związany z tym termiczny rozkład/ulatnianie się fluoru i związków zapachowych na tym etapie — czyli projekt może jednocześnie przyczynić się do ograniczenia właśnie tej uciążliwości zapachowej, którą spółka już oficjalnie przyznaje i planuje adresować odrębnymi inwestycjami (modernizacja węzła dezodoryzacji).

## 7. Współpraca z chińskimi producentami

Prowadzimy rozmowy z chińskimi producentami urządzeń, którzy są gotowi pomóc zarówno z dostawą urządzeń, jak i wsparciem inżynieryjnym. Możliwe jest rozpoczęcie współpracy od wspólnych badań laboratoryjnych na próbkach rzeczywistego roztworu z zakładu, zanim podjęta zostanie decyzja o inwestycji w pełną instalację przemysłową.

Firmy rozważane jako potencjalni partnerzy:

- Chengdu Sange Chemical (成都三格化工) — chińska firma specjalizująca się w zatężaniu, oczyszczaniu i odarsenizacji kwasu fluorokrzemowego, dysponująca własnymi technologiami (IP) w tym zakresie

- Prayon (Belgia) — europejski lider technologii odzysku fluoru z gazów odlotowych produkcji kwasu fosforowego, licencjonujący instalacje do produkcji towarowego H2SiF6

- KEMWorks (USA) — firma inżynieryjno-konsultingowa specjalizująca się w technologiach kwasu fosforowego, w tym w odzysku FSA metodą wyparną

- Pozostali więksi gracze chińskiej branży fluorochemicznej (m.in. z otoczenia grup Dongyue Group, Duofuduo) — jako potencjalni dodatkowi dostawcy urządzeń lub partnerzy typu offtake, wymagający dalszej weryfikacji

## 8. Rynki zbytu dla H2SiF6

Główne potencjalne rynki zbytu towarowego H2SiF6 poza Polską:

- Hiszpania   -   największy odbiorca H2SiF6 w UE (ok. 16,5% rynku); kluczowy gracz: Derivados del Flúor (DDF), spółka specjalizująca się właśnie w przetwarzaniu FSA pochodzącego z zakładów fosforowych na inne produkty fluorowe

- Niemcy   -    największy rynek pod względem wolumenu (ok. 31–33% popytu europejskiego), głównie obróbka powierzchni metali oraz trawienie aluminium/cynku dla przemysłu motoryzacyjnego

- Francja  -    przemysł szklarski i włókienniczy (trawienie szkła/kryształu, wybielanie tkanin)

- Elixir Prahovo (Serbia) —

## 9. Potencjał replikacji technologii w Polsce

W przypadku powodzenia projektu, opracowaną technologię oczyszczania i zatężania H2SiF6 wraz z urządzeniami można by zaoferować innym polskim zakładom prowadzącym analogiczny proces mokrego rozkładu fosforytu kwasem siarkowym, gdzie powstaje ten sam produkt uboczny:

- Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg — historycznie największy producent nawozów fosforowych w Polsce

- CICh Năvodari (RUMUNIA)

## 10. Źródła

— Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 16.03.2015 r., znak WOŚ.II.7222.2.5.2015.BF (opis instalacji, węzeł absorpcji, granulacja, suszenie)

— Decyzja z 23.11.2016 r., znak WOŚ.II.7222.17.2.2016.GD (emisje, tabela emitorów)

— Decyzja z 12.10.2022 r., znak WOŚ-II.7222.32.2022.AWY (wzrost mocy produkcyjnych do 160 000 Mg/rok)

— Publikacje własne FOSFAN S.A. / Fabryka Zieleni SA nt. modernizacji instalacji dezodoryzacji (LinkedIn)

[1] Properties of fluoride in wet phosphoric acid processes: Fluorosilicic acid in an aqueous solution of H2SiF6-H2O at temperatures ranging from 298.15K to 353.15K

[2] Dahlke, T.; Ruffiner, O.; Cant, R. "Production of HF from H2SiF6", Procedia Engineering, 2016, 138, 231-239, DOI: 10.1016/j.proeng.2016.02.080; cytowane w: pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.0c03218

Uwaga: liczby dotyczące ekonomiki to inżynierskie szacunki oparte na bilansie masowym i cenach rynkowych, a nie zmierzone dane zakładu; przed podjęciem decyzji konieczne jest potwierdzenie u samej spółki (rzeczywista ilość, skład zanieczyszczeń) oraz uzyskanie ofert handlowych od dostawców urządzeń.